- 附件2：

- 设备功能需求参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 用途功能需求概述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔水式培养箱（160L） | 5 | 台 | 用于不同温度的增菌液培养及各类平板培养。从而满足环境监测、饮用水监测、一次性卫生用品监测等多项监测任务，避免频繁调整及交叉干扰。 |  |
| 2 | 恒温恒湿箱（160L） | 2 | 台 | 用于生化鉴定培养，对温度稳定性要求高，必要时控制湿度防止生化管干涸。 |  |
| 3 | 霉菌培养箱（160L） | 1 | 台 | 专用于真菌培养，避免污染其他实验环境及设备。 |  |
| 4 | 可拍照倒置显微镜 | 2 | 台 | 病毒分离培养需要，用于实验室原位观察培养体系内正常细胞与病原体感染细胞的形态、生长状态及典型病变特征，可完成高清图像采集与记录，实现细胞状态比对、感染情况判定、实验影像存档，满足细胞培养、感染实验观测及数据留存等常规科研与检测需求。 |  |
| 5 | 冷冻离心机（2毫升） | 1 | 台 | 用于虫媒标本前处理，可在低温环境下对标本进行离心分离、沉淀富集，有效保障样本性状稳定，满足虫媒样本纯化、组分分离等前期制备工作需求，转子适配1.5ml-2ml的离心管和螺口管。 |  |
| 6 | 高速离心机（24孔2毫升） | 1 | 台 | 测序样本前处理使用，样本管研磨后需要离心去除气泡，要求24孔及以上孔位，转速5000以上，适配1.5ml-2ml的离心管和螺口管。 |  |
| 7 | 二氧化碳振荡培养箱 | 1 | 台 | 用于悬浮细胞培养，可精准控制温度、CO₂浓度并提供稳定振荡环境，模拟细胞生长所需生理条件，保障细胞均匀悬浮、正常增殖，适用于流感病感染悬浮细胞相关实验研究。 |  |
| 8 | Qubit Flex荧光计 | 1 | 台 | 具备 8 通道及以上检测能力，主要用于批量样本的核酸精准定量检测，可同时完成多样本分析，检测灵敏度高、结果稳定可靠，能够高效完成核酸浓度测定、样本筛查与数据记录，满足高通量核酸检测及相关实验分析需求。 |  |
| 9 | 实验室LIMS样本管理系统及AI嵌入升级 | 1 | 套 | 在原有系统基础上新增 AI 智能审核、感染性样本出入库专项管理功能，实现样本全流程智能化管控、数据自动核验与高危样本规范化流转追溯，提升样本管理效率与实验室生物安全管控水平。 |  |
| 10 | 全自动测序文库制备系统 | 1 | 台 | 用于tngs样本全自动建库，单次建库16T及以上，匹配华大测序仪、华大生物基因数据分析一体机 |  |